Lab 7. Procedure calls, stack and parameters

Họ và tên: Phạm Long Khánh

MSSV: 20225640

Assignment 1:

.text

main: li $a1, -10 # load input parameter

jal abs     # jump and link to abs procedure

nop

# print absolute value of a1

add $a0, $v0, $0

li $v0, 1

syscall

li $v0, 10

syscall     # terminate

end_main:

#---------------------------------------------------

abs:  addi $v0, $a1, 0      # set v0 = a1

slt $t0, $a1, $0      # check if a1 < 0

beq $t0, $0, continue # if false then skip

sub $v0, $0, $a1      # if true then set v0 = -(a1)

continue:

jr $ra

- Quá trình thực hiện chương trình:

- Kết quả của chương trình:

- Ta cho đầu vào là giá trị -10. Khi chương trình kết thúc, giá trị xuất hiện ỏe cửa sổ Run I/O là 10 – giá trị tuyệt đối của (-10) -> Đúng (có thể thử với các đầu vào khác).

- Chương trình  chạy đúng và cho kết quả chính xác

Assignment 2:

.data

mes1: .asciiz "The largest element: "

.text

main:  li $a0, 1  # load test input

li $a1, -4

li $a2, 3

jal max

nop

addi $t0, $v0, 0    # set t0 = max

print: li $v0, 56

la $a0, mes1

add $a1, $t0, $0

syscall

li $v0, 10

syscall             # terminate

end_main:

#-------------------------------------

max:  add $v0, $a0, $0      # set max = a0

slt $t0, $v0, $a1     # check if max < a1

beq $t0, $0, continue # if false then skip

add $v0, $a1, $0      # if true then set max = a1

continue:

slt $t0, $v0, $a2     # check if max < a2

beq $t0, $0, done     # if false then skip

add $v0, $a2, $0      # if true then set max = a2

done: jr $ra                # return to calling program

- Quá trình thực hiện chương trình:

- Kết quả của chương trình:

- Ta cho đầu vào là 3 số có giá trị lần lượt là 1, -4, 3. Khi kết thúc chương trình hộp thoại hiện ra giá trị lớn nhất là 3 -> đúng. (có thể thử với các đầu vào khác)

- Chương trình chạy đúng và chính xác

Assignment 3:

.text

input: addi $s0, $0, 2   # set s0 = 2

addi $s1, $0, 5   # set s1 = 5

push:  addi $sp, $sp, -8 # adjust stack pointer

sw $s0, 4($sp)    # push s0 in stack

sw $s1, 0($sp)    # push s1 in stack

work:  nop

nop

pop:   lw $s0, 0($sp)    # pop from stack to s0

lw $s1, 4($sp)    # pop from stack to s1

addi $sp, $sp, 8  # adjust stack pointer

- Quá trình thực hiện chương trình:

- Kết quả của chương trình:

- Lúc đầu ta nhập giá trị 2 vào thanh ghi $s0 và 5 vào thanh ghi $s1. Sau quá trình thực hiện push – pop trong chương trình ta có được giá trị lưu trong thah ghi $s0 = 5 và giá trị lưu tỏng thanh ghi $s1 = 2 -> Thành công hoán đổi giá trị của 2 thanh ghi (có thể thử với các đầu vào khác).

- Chương trình chạy đúng và chính xác

Assignment 4:

.data

mes1: .asciiz "Ket qua tinh giai thua la: "

.text

main:

li $a0, 10       # n = 10

jal factorial

add $t0, $v0, $0 # set t0 = v0 = n!

print:    addi $v0, $0, 56

la $a0, mes1

add $a1, $t0, $0  # a0 = n!

syscall

end_main: li $v0, 10

syscall           # terminate

#----------------------------------------------------

addi $t0, $0, 1     # t0 = 1

factorial:

sw $fp, -4($sp)    # store frame pointer

add $fp, $sp, $0   # fp = sp

addi $sp, $sp, -12 # adjust the stack pointer (4 space)

sw $ra, -8($fp)    # store return address

sw $a0, -12($fp)   # store a0

blt $t0, $a0, L1   # if (n > 1) then branch to L1

addi $v0, $0, 1    # else v0 = 1

addi $sp, $fp, 0   # restore sp

lw $fp, -4($sp)    # restore fp

jr $ra             # return

L1: addi $a0, $a0, -1 # n = n - 1

jal factorial     # call recursion

do: lw $a0, -12($fp)  # restore n

lw $ra, -8($fp)   # restore return address (address of next command)

addi $sp, $fp, 0  # restore sp

lw $fp, -4($sp)   # restore fp

mul $v0, $v0, $a0 # v0 = v0 * n

jr $ra

- Quá trình thực hiện chương trình:

- Kết quả của chương trình:

Khi đầu vào là n = 10 thì kết quả có được là 3628800 = 10! -> đúng (Có thể thử với các đầu vào khác)

- Chương trình chạy đúng và cho kết quả chính xác

Hình vẽ thể hiện Stack trong quá trình chạy hàm đệ quy với đầu vào là n = 3 ( Thực hiện tính 3!).

Assignment 5:

.data

mes1: .asciiz "Largest: "

mes2: .asciiz " Smallest: "

.text

main:

addi $s0, $0, 2   # s0 = 2

addi $s1, $0, 1   # s1 = 1

addi $s2, $0, -3  # s2 = -3

addi $s3, $0, 4   # s3 = 4

addi $s4, $0, 0   # s4 - 0

addi $s5, $0, 7   # s5 = 7

addi $s6, $0, 9   # s6 = 9

addi $s7, $0, 4   # s7 = 4

jal proc_max

addi $t0, $v0, 0  # t0 = largest

addi $t1, $v1, 0  # t1 = largest position

print_max:  # Print the largest element and the positon of this element in 8 registers

addi $v0, $0, 4

la $a0, mes1

syscall

addi $v0, $0, 1

addi $a0, $t0, 0

syscall

addi $v0, $0, 11

addi $a0, $0, 44

syscall

addi $v0, $0, 1

addi $a0, $t1, 0

syscall

jal proc_min # Print the smallest element and the positon of this element in 8 registers

addi $t2, $v0, 0  # t2 = smallest

addi $t3, $v1, 0  # t3 = smallest position

print_min:

addi $v0, $0, 4

la $a0, mes2

syscall

addi $v0, $0, 1

addi $a0, $t2, 0

syscall

addi $v0, $0, 11

addi $a0, $0, 44

syscall

addi $v0, $0, 1

addi $a0, $t3, 0

syscall

exit:  addi $v0, $0, 10

syscall

end_main:

#----------------------------------------------

proc_max: # The procedure to find the largest element and the position of this element

sw $fp, -4($sp)   # store frame pointer

addi $fp, $sp, 0  # fp = sp

addi $sp, $sp, -40 # allocate space in stack

sw $ra, 32($sp)    # store return address

sw $s7, 28($sp)    # sotore s7

sw $s6, 24($sp)    # store s6

sw $s5, 20($sp)    # store s5

sw $s4, 16($sp)    # store s4

sw $s3, 12($sp)    # store s3

sw $s2, 8($sp)     # store s2

sw $s1, 4($sp)     # store s1

sw $s0, 0($sp)     # store s0

add $v0, $s0, $0   # set max = s0

addi $v1, $0, 0    # set max_pos = 0

addi $t0, $0, 1    # i = 0

addi $t1, $0, 8    # t1 = n = 8 (8 registers)

LOOP1: slt $t2, $t0, $t1     # check if i < 8

beq $t2, $0, end_LOOP1 # if not then end loop

sll $t2, $t0, 2       # t2 = 4 * i

add $t2, $sp, $t2     # t2 = sp[i]

lw $t2, 0($t2)        # t2 = si (i in [0, 7])

slt $t3, $v0, $t2     # check if si > max

beq $t3, $0, continue1 # if false then skip

add $v0, $t2, $0      # if true then set max = si

add $v1, $t0, $0      # and set max_pos = i (which mean largest element is stored in $si)

continue1:

addi $t0, $t0, 1      # i = i + 1

j LOOP1

end_LOOP1:

lw $s0, 0($sp)      # restore s0

lw $s1, 4($sp)      # restore s1

lw $s2, 8($sp)      # restore s2

lw $s3, 12($sp)     # restore s3

lw $s4, 16($sp)     # restore s4

lw $s5, 20($sp)     # restore s5

lw $s6, 24($sp)     # restore s6

lw $s7, 28($sp)     # restore 27

lw $ra, 32($sp)     # restore return address

addi $sp, $fp, 0    # restore sp

lw $fp, -4($sp)     # restore fp

jr $ra              # return

proc_min: # The procedure to find the smallest element and the position of this element

sw $fp, -4($sp)   # store frame pointer

addi $fp, $sp, 0  # fp = sp

addi $sp, $sp, -40 # allocate space in stack

sw $ra, 32($sp)    # store return address

sw $s7, 28($sp)    # sotore s7

sw $s6, 24($sp)    # store s6

sw $s5, 20($sp)    # store s5

sw $s4, 16($sp)    # store s4

sw $s3, 12($sp)    # store s3

sw $s2, 8($sp)     # store s2

sw $s1, 4($sp)     # store s1

sw $s0, 0($sp)     # store s0

add $v0, $s0, $0   # set min = s0

addi $v1, $0, 0    # set min_pos = 0

addi $t0, $0, 1    # i = 0

addi $t1, $0, 8    # t1 = n = 8 (8 registers)

LOOP2: slt $t2, $t0, $t1     # check if i < 8

beq $t2, $0, end_LOOP2 # if not then end loop

sll $t2, $t0, 2       # t2 = 4 * i

add $t2, $sp, $t2     # t2 = sp[i]

lw $t2, 0($t2)        # t2 = si (i in [0, 7])

slt $t3, $t2, $v0     # check if si < min

beq $t3, $0, continue2 # if false then skip

add $v0, $t2, $0      # if true then set min = si

add $v1, $t0, $0      # and set min_pos = i (which mean smallest element is stored in $si)

continue2:

addi $t0, $t0, 1      # i = i + 1

j LOOP2

end_LOOP2:

lw $s0, 0($sp)      # restore s0

lw $s1, 4($sp)      # restore s1

lw $s2, 8($sp)      # restore s2

lw $s3, 12($sp)     # restore s3

lw $s4, 16($sp)     # restore s4

lw $s5, 20($sp)     # restore s5

lw $s6, 24($sp)     # restore s6

lw $s7, 28($sp)     # restore 27

lw $ra, 32($sp)     # restore return address

addi $sp, $fp, 0    # restore sp

lw $fp, -4($sp)     # restore fp

jr $ra              # return

- Ta chọn đầu vào:

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s0 = 2

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s1 = 1

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s2 = -3

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s3 = 4

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s4 = 0

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s5 = 7

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s6 = 9

- Giá trị lưu trong thanh ghi $s7 = 4

- Quá trình thực hiện chương trình:

- Kết quả của chương trình:

- Kết quả được đưa ra ở cửa sổ Run I/O:

- Largest: 9, 6 – Giá trị lớn nhất là 9 nằm ở thanh ghi $s6.

- Smallest: -3, 2 – Giá trị nhỏ nhất là -3 nằm ở thanh ghi $s2.

(Có thể thử với các đầu vào khác)

- Chương trình chạy đúng và chính xác